# 5 sätt som träd förstör din fastighet på

###### 1 JUNI 2016

###### TEKNIK & KUNSKAP

Trädens rötter och yviga kronor kan leda till problem med både det ena och det andra, sådant som vi inte ser direkt men som kan leda till stora problem i längden.

## Så här kan träden förstöra din fastighet

Nu är äntligen sommaren här! Den grönska vi längtat efter under hela våren har slutligen kommit. Blommor slår ut, gräset frodas och träden växer så det knakar. Tyvärr kan allt växande leda till att även andra saker börjar knaka…

Oavsett om du ska sköta om befintlig växtlighet eller planerar att plantera nytt så bör du känna till följande saker.

## Detta kan träden och deras rötter ställa till med:

### 1. Rotsystem kan förstöra markytorna

Trädens rötter växer kraftigt under marken och sprider sig med förstörande effekt för omkringliggande markytor. Detta blir ofta resultatet när underhållet av träden är eftersatt. Trädens underhåll sker i form av beskärning med jämna mellanrum för att hålla ned både trädkronans utväxt samt rotspridningen under marken.

Rötterna orsakar sprickor och ojämnheter. Förutom att detta är osnyggt kan det leda till att regnvattnet tar vägar som det inte var avsett att göra. Dessutom kan det vara rent av farligt eftersom ojämnheterna även medför snubbelrisker och svårigheter att ta sig fram med hjälpmedel som rullator och rullstol.

### 2. Trädrötter kan förstöra dagvattenbrunnar och -ledningar

När träd växer nära dagvattenbrunnar och ledningar under marken finns det stor risk att rötterna förstör dagvattenledningarna. Träd och buskar har en benägenhet att söka näring i läckande ledningar. De tar sig in genom otäta skarvar, förskjutningar eller sprickor. Dagvattenbrunnar och dagvattenledningar består av betong som lätt spricker upp och förstörs av rotspridningen.

En dagvattenbrunn eller dagvattenledning som befinner sig närmare än 7 meter ifrån ett träd ligger i riskzonen att skadas av rötter. Om avståndet är över 7 meter anses risken att rötterna tar sig in och förstör ledningar något lägre.

### 3. Växtlighet står ibland i vägen för utryckningsfordon och maskiner

Det är inte ovanligt att träd står även i vägen för eventuella utryckningsfordon och hemtjänst/vård, samt maskiner som krävs vid underhållsarbete. Det är därför viktigt att tänka över placeringen noga, och försöka förutse hur grenar och lövverk sprider ut sig när trädet växer sig stort.

### 4. Träd och växtlighet nära fasadliv och tak ger upphov till fuktproblem

Träd planteras ofta för nära fasaden på ett hus. Det märks inte så mycket när trädet är litet och trädkronan späd, men efter bara något år har trädet växt till sig så pass att det kan orsaka problem för fasad och tak. Trädkronan hindrar sol och vind från att torka bort fukten vilket medför en ökad fuktbelastning på de närliggande ytorna där alger kan börja växa.

När algerna väl fått fäste binder de ännu mer fukt och fasaden tar skada. Livslängden på tak- och fasadmaterialet minskas markant samtidigt som underhållsbehovet blir mer frekvent och kostsamt.

Om man har ett träd nära fasaden gäller det också att se upp så att hängrännan inte blir igensatt av löv och kvistar, och därmed svämmar över. Vatten är fasadens största fiende, och om avvattningen inte fungerar som tänkt kan fasaden få fuktskador. Dessutom kan det bli problem med isbildning och farliga istappar vintertid. Därför bör man som fastighetsägare kontrollera hängrännorna inför varje vinter. Och gärna en gång på våren också.

### 5. Stora rotsystem kan orsaka sättningar

Det är faktiskt så att kraftiga rötter kan orsaka sättningar och sprickor i en byggnad på fler än ett sätt. Dels kan de krypa in under husgrunden och växa sig så kraftiga att de helt enkelt lyfter en del av byggnaden, vilket leder till sprickor.

Dels kan ett träd växa sig såpass stort att den mängd vatten det dricker sänker grundvattennivån lokalt kring trädet. När grundvattnet försvinner ur jorden blir marken porös och sättningar uppstår.