Värme och ventilation.

Din lägenhet är utrustad med ett ventilationssystem som är lägenhetens huvudsakliga värmekälla. Ventilationssystemet innehåller en värmeväxlare. Lägenhetens värmeelement fungerar som värmetillskott när värmen från ventilationssystemet inte är tillräcklig. Du styr lägenhetens ventilation via knappar på fläkten ovanför din spis.

Ventilationen har 3 lägen, se bilderna bifogade separat

A1= Borta, ger ett lågt luftflöde som används när du är bortrest.

A2= Hemma, ger ett normalt luftflöde som garanterar att det finns tillräckligt med frisk luft för att lägenheten och för att byggnadskonstruktionen skall må bra.

A3= Forcering, ger ett extra lufttillskott.

Köksfläkten styrs med pekskärmen och har 3 lägen för olika tid då fläkten suger luft.

B1 – B2 – B3 där B3 ger längst tid då fläkten suger.

Det är viktigt att du som bostadsrättshavare sköter ditt ventilationssystem då detta tillhör lägenhets utrustning. Fungerar inte ventilationen riskerar du skador på lägenheten som bland annat mögeltillväxt.

Systemets filter måste bytas regelbundet. Nya filter samt montering ingår under garantitiden. Garantitiden är 5 år så för oss i Brf. Västersol gäller garantin till 2021.

Om ni själv ska byta filter:

Du hittar en film med instruktion för filterbyte här https://www.youtube.com/watch?v=k0n1inaNbKE&feature=youtu.be

I samband med filterbytet rengör du aggregatets inre ytor med dammsugare eller fuktig duk. Drag ut stickkontakten i skåpet jämte fläkten 5 minuter innan rengöring.

Fläktens fettfilter rengörs två gånger per månad vid normal användning. Filtret rengörs genom handdisk i varmt vatten. Fettfiltret bör INTE diskas i maskin eftersom maskindiskmedlen är för starka.

Se vidare i din lägenhetspärm, fliken 11.

Du beställer nya filter via tillverkaren Swegons hemsida. Ditt system heter Swegon Casa R3 smart.

Du kan beställa nya filter hos Swegon här

https://www.casabutiken.se/14

Vill du prenumerera på filter från Swegon beställer du din prenumeration här

https://www.swegon.com/sv/Swegon-Home-Solutions/Toolbox/Filterprenumeration/

Tänk på att du som bostadsrättshavare har ett skötselkrav för att garantin skall gälla.