Gävle Kommunarkiv

Byggnadsnämnden i Gävle
Protokoll 1898

Den 30 Mars

§86

Tomt No 174 i 2a kv

Till Nämnden hade ingifvits en så lydande ansökning (Bil §86):
Utlåtande:
Byggmäster O. Pettersson anhåller
om fastställelse af ritning i fem blad
jemte kopior och tomtkarta för bebyg-
gande af tomten No. 174 i andra qvarteret
medelst följande byggnader:
1. Ett tre våningar boningshus af 
sten, förlagt med hufvudfasad mot
Staketgatan och med östra gafvelen 
mot angränsande tomt No175, 19,5 meter
långt, 12,7 meter brett, 22, 5 meter högt
från marken till taknocken och 17,5
meter från marken till takfoten
innehållande i källarvåningen mat-
och vedkällare, i bottenvåningen för-
stuga, 5 rum, 2 kök, tamburer mm.
I hvardera af våningarne en och två
trappor upp likaledes förstuga, 5 rum,
2 kök, tamburer m.m. Mot gårdssidan
är byggnaden försedd med trapphus.

2. En envånings stenhusbyggnad
förlagd på norra delen af tomten intill
angränsande tomt No 176, med ????? mot tomt No 175, 12,8 meter
lång,  6,2 meter bred 7 meter hög
från marken till takfoten och 4,6
meter till takfoten, innehållande brygg-
hus med kammare samt snickare-
verkstad.

3. En uthusbyggnad af trä, förlagd
mot angränsande tomt No 176 mellan
sistnämnde byggnad och tomten No 172,
11,2 meter lång , 2,2 meter bred, 7 meter
hög från marken till taknocken och 2,2 meter
till takfoten, innehållande erforderligt
antal klosetter.
Mot angränsande tomter  äro samt-
liga byggnaderna försedde med brand-
mur.
Anmärkning. Boningshusets östra gaf-
vel muras i hufvudsaklig öfverens-
stämmelse med den vestra gafvelen.
Afträden inredas på lagenligt sätt.
Efter granskning af ritningen pröf-
vade Nämnden skäligt fastställa densamma
doch med villkor att boningshusets östra
gafvel muras i hufvudsaklig öfverens-
stämmelse med dess vestra gafvel.

Bil §86
Till Byggnadsnämnden  i Gefle

Anhålles vördsamt om fastställande
af bifogad ritning i 5 blad jemte ko-
pior till nybyggnad å tomten No 174
i 2dra qvarteret.


	Gefle den 2 Mars 1898
	O. Pettersson

Ritning 1b – Tomtkarta

Ritning 2

Ritning3

Ritning 4

Ritning 5

Ritning 6

Gävle Kommunarkiv

Byggnadsnämnden i Gävle
Protokoll 1898

Den 15 Juni

§206

Till Nämnden hade ingifvits an ansökning om upplagsplats:

På derom gjord ansökning pröfvar
Nämnden skäligt tillåta Snickaren O. Petters-
son att i och för byggnadsföretag å tomten
No 174 i stadens andra qvarter få under bygg-
nadstiden dock inte längre än till
den 1 oktober 1899 såsom upplagsplats
begagna den till tomten gränsande
del af Staketgatan som är belägen
mellan tomten och huset, som  
tänkes draga parallellt med tomten 2 meter innan-
för närmaste trädrad…