REGLER FÖR RENOVERING AV LÄGENHETER

BAKGRUND

Dessa regler är fastställda av styrelsen i HSB Brf Bäckebol och grundas i föreningens stadgar enligt §37 och tillämpas då medlemmar begär att genomföra förändringar i sina lägenheter som kräver styrelsens godkännande. Dessa förändringar handlar om:

- Förändring av vatten- eller avloppsstammar

- Ingrepp i bärande konstruktion

- Ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten

- Ingrepp i värmesystem

- Förändring av ventilation

- Rivning av bärande väggar & icke bärande väggar

- Alla ombyggnationer av kök eller badrum

Medlem som vill renovera kök eller badrum skall alltid kontakta styrelsen eller förvaltaren för att säkerställa att alla regler uppfylls. Ett byte av köksfläkt räknas som förändring av ventilationen.

Renoveringsansökan skickas till HSB Förvaltare: oliver.spasenoski@hsb.se

PROCESS FÖR HANTERA BEGÄRAN OM FÖRÄNDRINGAR

Medlem ska skicka in skriftlig förfrågan på papper eller elektroniskt som ska innehålla detaljerad beskrivning av vilka åtgärder som ska genomföras. Tillhörande ritningsunderlag ska också skickas med där det tydligt framgår tex vilka väggar som önskas rivas. Planritningar finns att hämta hos stadsbyggnadskontoret via mejl: kundservice@stadsbyggnad.goteborg.se

Formulär för renoveringsansökan finns längst bak i detta dokument.

Styrelsen har delegerat till förvaltaren att hantera dessa förfrågningar från medlemmar och besluta om att tillåta eller neka begärd förändring i enlighet med dessa regler. Förvaltaren ansvarar för att dessa ärenden dokumenteras samlat.

Ett godkännande av föreningen innebär inte att föreningen tar på sig ansvaret för renoveringen. Dvs, medlemmen är ansvarig för hela arbetet och eventuella skador som kan ske som resultat av renoveringen.

Renoveringen får inte påbörjas innan styrelsen eller förvaltaren godkänt detta.

ALLMÄNNA REGLER

- Alla arbeten ska göras på ett fackmannamässigt sätt och enligt gängse branschregler (se länkar längst bak i detta dokument).

- Renoveringsarbeten ska genomföras dagtid och får i enlighet med föreningens trivselregler inte störa otillbörligt.

- Renovering får ensat ske följande tider:

Vardagar: 09–21

Lördagar och dag före helg: 10–17

Söndagar och helgdagar: Inte tillåtet

- Det är inte tillåtet att förvara byggmaterial eller avfall i trapphuset. Byggavfall får inte slängas i sopstationerna. Medlemmen ansvarar själv för bortförsel av byggavfall.

- Medlem ansvarar för att trapphuset städas efter slutfört arbete samt om arbetet är långvarigt även städning vid behov under arbetets gång. Medlem ansvarar för trapphusets ytskikt som skadats vid transport av byggmaterial.

- Medlem ansvarar för återställning av mark som skadats pga. transporter över föreningens gröna ytor.

ASBEST

Asbest finns i kakellimmet i badrum och kök i föreningen.

Det är när asbesten frigörs som det uppstår allvarliga hälsorisker.

Följande gäller:

- Auktoriserad saneringsfirma måste utföra rivning av allt klinker och kakel där det förekommer asbest. De har nödvändig utrustning och hjälpmedel för att förhindra spridning av asbest i ventilationssystemet. Före renoveringen skall medlem lämna in intyg till styrelsen från saneringsfirman att asbestsanering kommer att ske.

- Den medlem som själv river eller på annat sätt orsakar spridning av asbestfibrer till den gemensamma ventilationen kommer med stöd av 7:e kap 9 § i bostadsrättslagen att debiteras kostnaden för asbestsanering.

- Vid försäljning av lägenheten är medlem skyldig att vid överlåtelsen informera ny medlem om eventuell asbestsanering.

BADRUM

- Badrumsrenovering måste utföras av firma med behörighet för våtrum.

Vid ansökan om badrumsrenovering så skall offert, företagsnamn, kontaktuppgifter till företag och organisationsnummer bifogas med renoveringsansökan.

- Alla ingrepp/förändringar i vattenledningar, avlopp och elinstallationer måste utföras fackmässigt och skall godkännas av styrelsen. Inga element får tas bort permanent.

- Asbestprov måste tas i god tid före renoveringen för att kontrollera eventuell förekomst av asbest. Efter utfört asbestprov skall intyg lämnas till föreningens förvaltare Oliver Spasenoski (se adress nedan). Du kan också välja att asbestsanera direkt utan att ta asbestprov. Detta skall utföras av godkänd firma och även här ska förvaltaren få intyg om utförd sanering. Kostnaden för asbestsanering betalas av medlemmen. Föreningens förvaltare hjälper dig med tillvägagångssättet för asbestprov.

- Golvbrunnen ska bytas ut och detta görs av föreningen eftersom det ligger på föreningens underhållsansvar. Denna kostnad betalas alltså av föreningen. Kontakta föreningens förvaltare, Oliver Spasenoski i god tid innan badrumsrenoveringen påbörjas för information om entreprenör och tillvägagångssätt.

- Eftersom elementen ligger på föreningens underhållsansvar så får inga element tas bort permanent utan de skall återinstalleras efter att badrumsrenoveringen är klar. Kostnaden debiteras medlemmen eftersom det är en åtgärd som krävs för att badrumsrenovering skall kunna ske.

- Kranar/blandare till handfat samt dusch ska vara av märket FM Mattsson eller Gustavsberg eftersom kranar/blandare också ligger på föreningens underhållsansvar. Går kranen sönder i framtiden så betalar föreningen reparationen eller sätter dit en ny. Väljer du annat fabrikat så övertar du per automatik underhållsansvaret. Byte av kranar/blandare bekostas av medlemmen.

- Anslutningsrören till toalett, handfat, dusch och liknande måste vara utrustade med avstängningsventiler, så kallade ballofixer, om ni byter ut rören.

- Olovlig eller en icke godkänd badrumsrenovering kan medföra extra kostnader som debiteras medlemmen. Viktigt att känna till: Vid ett framtida stambyte betalar föreningen inte ut ekonomisk ersättning för de ytskikt som då rivs ut. I dagsläget är stambyte inplanerat till 2030 men detta kan komma att tidigareläggas eller förskjutas framåt, allt efter behov.

BREDBANDS-, KABEL-TV, OCH TELEFONIINSTALLATIONER

- Omdragning av bredband, kabel-TV och telefoniinstallationer innebär att ansvaret övergår till medlemmen och föreningen garanterar inte då inte att eventuella tjänster som föreningen eller medlemmen avtalat om fungerar. Åtgärder som behövs för att återställa funktion ska bekostas av medlemmen själv.

ELINSTALLATIONER

- Medlem ansvarar för elinstallationer utförs fackmannamässigt. Detta gäller även omdragning eller tilläggsinstallationer av elinstallationer. Fasta installationer måste göras av fackman.

- På ”kolla elföretaget” (se länk längst bak) kan du säkerställa att elektrikern du anlitar är behörig.

- Byte av el central samt övriga elarbeten i lägenhet kräver alltid renoveringsansökan.

KÖKSRENOVERING

- Alla ingrepp/förändringar i vattenledningar, avlopp och elinstallationer måste utföras fackmässigt och skall godkännas via inskickad renoveringsansökan. Inga element får tas bort permanent.

- Asbestprov måste tas i god tid före renoveringen av kökskaklet för att kontrollera eventuell förekomst av asbest. Efter utfört asbestprov skall intyg lämnas till föreningens förvaltare. Asbestsanering måste ske om så krävs. Kostnaden för asbestsanering betalas av medlemmen. Föreningens förvaltare hjälper dig med tillvägagångssättet för asbestprov.

- Eftersom elementen ligger på föreningens underhållsansvar så får inga element tas bort permanent utan de skall återinstalleras efter att köksrenoveringen är klar. Kontakta i detta fall HSB:s tekniker. Kostnaden debiteras medlemmen eftersom det är en åtgärd som krävs för att köksrenovering skall kunna ske.

- Kökskranen ska vara av märket FM Mattsson eller Gustavsberg eftersom denna ligger på föreningens underhållsansvar. Går denna sönder i framtiden så betalar föreningen reparationen eller sätter dit en ny. Väljer du annat fabrikat så övertar du per automatik underhållsansvaret. Byte av kökskranen bekostas av medlemmen.

- Anslutningsrören till kökskran/blandare måste vara utrustade med avstängningsventiler, så kallade ballofixer.

- Alla vitvaror såsom kyl-, frys och diskmaskin ska ha underlägg/läckageskydd under dessa.

- Vid byte av köksfläkt se information under punkten VENTILATION i detta dokument.

Om fel fläkt väljs kan det innebära att den måste bytas ut på din bekostnad då föreningen utför så kallad obligatorisk ventilationskontroll.

RIVNING AV VÄGGAR

- Inga staminstallationer (vatten, värmeledningar, avlopp, eller ventilation) får tas bort eller ändras (ändringar kräver särskilt tillstånd).

- Rivning av vägg måste genomföras av fackman.

- Rivning av väggar kräver alltid renoveringsansökan.

VENTILATION

- Tilluftskanaler får inte tas bort, dessa finns vanligtvis ovanför fönster i sovrummen.

- Ingen forcerad ventilation (fläkt med motor t.ex. PAX) får kopplas på ventilationskanalen i badrummet.

- Frånluftskanalen i köket ovanför spisen får inte sättas igen eller byggas in. Luften i köket måste kunna ta sig ut.

- Köksfläkt ska vara av alliance-typ. Föreningen rekommenderar Franke Alliance och produktblad finns att hämta på hemsidan. Kolfilterfläkt och don kan också användas och skall installeras fackmässigt.

Föreningen rekommenderar följande köksfläktar:

- Franke Alliance 604-10, monteras under köksskåp och finns i vit eller rostfri.

- Franke Alliance 724-10, monteras på vägg och finns i vit, svart eller rostfri.

- Franke Alliance 1240B-10, monteras under köksskåp och finns i vit eller rostfri.

Se även Produktblad Köksfläktar Bäckebol i listan med dokument längst ner på sidan Renovering.

VÄRMESYSTEM

- Element får inte tas bort.

- Värmeelement i badrum får inte bytas ut till handdukstork eller ersättas av vattenburen golvvärme. Elburen golvvärme är dock tillåtet.

VATTEN OCH AVLOPP

- Vattenledningsstammar i vägg får inte flyttas. Dock kan utanpåliggande rör dras om och flyttas. Nyinstallation av ledningar i vägg är inte tillåten.

- Avloppsstammar i vägg får inte flyttas.

- Alla arbeten med vatten och avlopp skall göras av fackman för att undvika vattenskador. Dessa kräver renoveringsansökan.

LÄGENHETSDÖRR

- Ytterdörr till lägenhet är föreningens ansvar och får inte bytas ut.

- Montering av särskilda lås till dörren kräver styrelsens godkännande.

FÖNSTER

- Fönsterbågar får inte bytas då dessa är föreningens ansvar.

FASADER

- Inga anordningar får fästas på fasaden.

- Uppsättning av markis är inte tillåtet.

BALKONGER

- Parabol får inte monteras på balkongräcke eller vägg vid balkong. Parabol som helt ryms inom balkongens avgränsning är tillåten.

- Larmanordningar och andra infästningar på fasaden vid balkong är inte tillåten.

- Uppsättning av markis är inte tillåtet.

LÄNKAR TILL BRANSCHREGLER OCH ANNAN NYTTIG INFORMATION

- Säker Vatten, branschregler för VVS installationer. https://www.sakervatten.se/branschreglerna

- GVKs branschregler för säkra våtrum, https://www.gvk.se/branschregler

- Byggkeramikrådets branschregler för våtrum, https://www.bkr.se/fakta/branschregler

- Elsäkerhetsverkets föreskrifter, https://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/lag-och-ratt/foreskrifter

- Kolla Elföretaget, https://e-tjanster.elsakerhetsverket.se/foretag/kolla-elforetaget

1 (1)

ANSÖKAN OM TILLSTÅND VID RENOVERING AV LÄGENHET

| Datum för ansökan | BRF Bäckebol |  | Sökandens namn |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Adress |  | Lgh | E-postadress | Mobilnummer |

| Vilket/vilka rum berörs? | Byggentreprenör samt kontaktuppgifter |
| --- | --- |
| Kort beskrivning av det arbete som skall utföras. Ange vilka ingrepp som skall göras på vattenledningar, elledningar, värmeledningar, avlopp, tätskikt och ventilation. Detta skall anges noggrant. Bifoga offert, arbetsbeskrivning samt skiss/ritningar OBS. Vid arbeten med innertak måste korrekt ventilation säkerställas. Vid byte av spisfläkt skall rätt modell installeras. |  |

| Planerat startdatum för arbete1 | Beräknat slutdatum |
| --- | --- |
| Övriga uppgifter som kan vara av väsentlig betydelse |  |
| 1 Ska aviseras i den egna entrén och i närliggande entré minst fem dagar före planerat startdatum. Kontaktuppgifter skall anges. |  |

Med min namnteckning nedan bekräftar jag att allt arbete samt alla ingrepp följer föreningens stadgar och regler gällande renovering. Är man osäker kontaktas förvaltaren innan arbete påbörjas.

| Namnteckningar | Namnförtydligande (texta) |
| --- | --- |

Styrelsens noteringar

| Datum Föreningens beslut Godkänns Avslås (se nedan) | Namnteckning Namnförtydligande (texta) |
| --- | --- |
| Anledning till avslag |  |

Blanketten och bilagor lämnas i brevlådan till HSBs kontor på Gösta Berlings Gata 32 eller skickas till oliver.spasenoski@hsb.se

HSB GÖTEBORG

Box 311 11, 400 32 Göteborg Besök: Sven Hultins plats 2 Tel: 010-442 20 00 www.hsb.se/goteborg