Säkerhetsdörr hsb brf MÄLARÄNGEN

Checklista för boende inför dörrbyte:

Tillstånd & regler

- Du måste ha styrelsens godkännande.

- För utsidan av dörren krävs att den ser likadan ut som grannarnas.

- I din nuvarande dörr finns en nyckeltub som ägs av föreningen. Vid byte av dörr måste du kontakta HSB Stockholm felanmälan (010-442 11 00) och boka fastighetsskötare som låser upp tuben. Denna behöver sedan flyttas över till nya dörren. Om detta missas och tuben försvinner kan du bli skyldig att ersätta den eller debiteras för föreningens arbete.

Säkerhet

- Dörren är certifierad enligt SS-EN 1627 (minst RC3)

- Låset är SSF-klass 3 eller högre

- Monteras med säkerhetsslutbleck

Brand & ljud

- Dörren är brandklassad (minst EI30)

- Dörren är ljudklassad (minst R’w 35 dB)

Utseende

- Utsida följer föreningens krav

- Insidan kan väljas fritt

Installation & garanti

- Dörren monteras av auktoriserad installatör

- Garanti på både dörr och montering

- Försäkringsbolaget godkänner lösningen

Extra funktioner (valfritt)

- Digitalt lås eller kodlås

- Titthål/kamera

- Extra skydd mot inbrott (regelbultar, kedja etc.)