Radiatorer

Uppvärmning

Huset är anslutet till fjärrvärmenätet. Både vatten till radiatorkretsen och

tappvarmvatten värms i bostadsrättsföreningens undercentral. Härifrån

leds uppvärmt vatten ut till respektive lägenhet och husets radiatorkrets.

Temperaturen på vattnet som leds fram till radiatorerna beror på temperaturen

utomhus och systemet är inställt på att ge en temperatur på cirka 21° C.

Radiatorerna har även en termostatventil som känner av rummets temperatur.

Det är viktigt att den inte täcks över, så att känselkroppen kan känna av rätt

temperatur. När temperaturen i rummet nått upp till den förinställda

temperaturen stänger termostaten tillförseln av varmt radiatorvatten. När detta

inträffar blir radiatorn varm upptill och kall nedtill, för att sedan övergå till helt

kall, vilket är fullt normalt.

Kalla radiatorer

Är radiatorn kall, trots att termostatventilen är öppen och rummet fortfarande

känns kallt, kan det bero på luft i systemet. Vid uppvärmning av kallt vatten

frigörs syre. Ibland måste man därför tömma radiatorerna på överflödig luft så

att inte vattencirkulationen i systemet hindras. Det kallas att man luftar

radiatorerna.

Luftning bör ske i samråd med föreningens fastighetsskötare så att denne kan

svara för påfyllning av vatten i värmesystemet. När vatten fylls på tillförs

återigen en mängd syresatt vatten, vilket i sin tur innebär att det efter ett tag är

dags för en luftning igen. Om alla boende i ett flerbostadshus luftar sina

radiatorer på samma gång kommer mängden vatten i systemet att minska

kraftigt. Vattentrycket (främst i de översta lägenheterna) kan då sjunka ordentligt

med kalla radiatorer och störande brusljud som följd.